# Arquitectura base
Monitorizacion multicamara y mapa 2D

Dahua + Hikvision + Eufy + Frigate + backend propio

Documento de referencia para convertir la idea en un plan de implementacion

# Objetivo

Construir un sistema central que reciba eventos y streams de varias camaras distribuidas por distintos espacios, estime la ocupacion en tiempo real, infiera transiciones entre camaras/zonas y lo represente sobre un mapa 2D. La interfaz final puede funcionar como el "Batcomputer" del espacio: mapa vivo, conteos, eventos recientes, capturas y recorridos estimados.

| Bloque | Responsabilidad | Tecnologia sugerida |
| --- | --- | --- |
| Camaras | Video + IA en edge cuando exista | Dahua / Hikvision / Eufy |
| Transporte | Distribuir RTSP sin acoplarlo al motor de IA | MediaMTX |
| Analitica secundaria | Deteccion, tracking, zonas y grabaciones | Frigate |
| Ingesta | Recibir y normalizar eventos de todas las marcas | Servicio propio |
| Fusion / tracking | Correlacionar personas y transiciones entre camaras | Tracking Engine |
| Persistencia | Eventos, snapshots, conteos y trayectorias | PostgreSQL + almacenamiento |
| Visualizacion | Mapa 2D y estado en tiempo real | Frontend web + WebSocket |

# Mapa visual de comunicacion

La arquitectura recomendada es hibrida: aprovechar la IA que ya ejecutan las Dahua y usar Frigate como capa comun para streams, deteccion secundaria y camaras con menor capacidad analitica.

Flujo principal: camaras -> ingesta/Frigate -> tracking engine -> persistencia -> mapa 2D en tiempo real.

# 1. Principio de arquitectura

No depender de una sola marca. Cada camara se trata como una fuente de video y, cuando sea posible, como una fuente adicional de eventos IA.

Separar el transporte de video de la logica de negocio. MediaMTX/RTSP mueve video; Frigate y los collectors generan eventos; el Tracking Engine decide el estado del espacio.

Normalizar los eventos antes de mostrarlos. El frontend no debe saber si una deteccion vino de Dahua, Hikvision o Frigate.

Mantener el identificador de seguimiento de cada camara separado de un global_person_id temporal. El primero es local a una camara; el segundo representa la hipotesis de que varias apariciones corresponden al mismo individuo.

# 2. Flujo de datos esperado

1. Captura: La camara genera RTSP. Las Dahua pueden generar ademas eventos IA, metadatos y snapshots.

2. Ingesta: Collectors y/o Frigate reciben eventos y los traducen a un esquema comun.

3. Tracking local: Cada deteccion mantiene un track_id dentro de la camara o Frigate.

4. Handoff: Cuando un track desaparece de una zona y aparece otro compatible en una zona adyacente, el Tracking Engine calcula una probabilidad de continuidad.

5. Estado: El servidor mantiene ocupacion estimada por espacio y la ultima zona de cada global_person_id.

6. UI: El servidor publica cambios por WebSocket para actualizar el mapa sin polling continuo.

7. Historico: Eventos, capturas y referencias a clips quedan disponibles para consulta posterior.

# 3. Evento normalizado minimo

Todo proveedor debe convertirse a una estructura equivalente a esta:

camera_id   | zone_id   | source
local_track_id | object_type | timestamp
bbox / direction | attributes | snapshot_ref
confidence | event_type | optional_face_ref

# 4. Estrategia de seguimiento entre camaras

| Nivel | Metodo | Ventaja | Limitacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo + zonas adyacentes + direccion | Simple, rapido y respetuoso con privacidad | Puede confundir personas si hay mucha densidad |
| 2 | Lo anterior + atributos visuales | Mejor correlacion sin identificar una persona | Los atributos pueden variar o ser ambiguos |
| 3 | ReID por embeddings | Mejor continuidad multicamara | Mas GPU, complejidad y consideraciones de privacidad |
| 4 | Reconocimiento facial (casos concretos) | Identidad explicita cuando exista base autorizada | No deberia ser la base del tracking general |

Recomendacion inicial: implementar Nivel 1, medir errores reales y solo despues incorporar atributos o ReID. Esto permite validar el mapa y la arquitectura antes de gastar tiempo en reconocimiento avanzado.

# 5. Reparto de responsabilidades por marca

Dahua: Usar RTSP y aprovechar IA en edge: people counting, IVS, video metadata, eventos y snapshots. Evita recalcular todo en GPU.

Hikvision: Usar RTSP y, cuando aporte valor, integrar eventos ISAPI/ONVIF. Frigate puede actuar como capa comun.

Eufy: Usar principalmente RTSP. Frigate asume una mayor parte de deteccion y tracking.

Cualquier otra marca: Si entrega RTSP estable puede entrar en el pipeline. Los eventos propietarios se agregan mediante un adapter opcional.

# 6. Experiencia del "Batcomputer"

Mapa 2D con zonas y camaras ubicadas fisicamente.

Contador estimado de personas por espacio y total.

Indicadores animados de transicion entre zonas/camaras.

Panel de eventos recientes con snapshot y timestamp.

Click sobre un objetivo temporal para ver apariciones y recorrido estimado.

Acceso al clip o stream asociado al evento.

Estado de salud de cada camara y retraso del pipeline.

# 7. Base tecnica recomendada

Video: RTSP -> MediaMTX -> consumidores (Frigate, web, grabacion).

Eventos: Dahua collectors / Hikvision adapter / Frigate MQTT o API.

Backend: Servicio propio (por ejemplo FastAPI o Node) para normalizar eventos y exponer API/WebSocket.

Tracking Engine: Servicio separado con estado en memoria/Redis y persistencia de eventos en PostgreSQL.

IA GPU: Frigate + detector/enrichments en el servidor potente. No es necesario procesar en GPU aquello que la Dahua ya entrega correctamente.

Frontend: React/Vite o equivalente; mapa 2D basado en SVG/Canvas con WebSocket.

Almacenamiento: Snapshots/miniaturas en disco u object storage; BD solo con metadata y referencias.

# 8. MVP sugerido

1. Conectar 2-3 Dahua y verificar qué eventos IA reales podemos recibir desde el firmware actual.

2. Levantar Frigate con esos mismos streams y comparar deteccion/tracking con la IA de la camara.

3. Definir 3-5 zonas fisicas y una tabla de adyacencias entre ellas.

4. Crear el esquema de evento normalizado y el Tracking Engine basico.

5. Mostrar ocupacion y transiciones en un mapa 2D por WebSocket.

6. Agregar snapshots e historico de eventos.

7. Incorporar una Hikvision y una Eufy para validar que el pipeline es realmente multimarca.

8. Solo despues, evaluar atributos avanzados, ReID y reconocimiento facial.

Criterio de exito del MVP: el sistema debe poder mostrar en tiempo real cuantas personas se estiman en cada zona y transferir una presencia entre dos zonas adyacentes sin depender de la marca de la camara.

# 9. Decisiones que debe resolver el plan detallado

Numero de camaras simultaneas y resolucion/FPS de cada stream.

Modelos exactos de GPU y reparto de cargas de Frigate.

Formato real de eventos disponible en cada Dahua/Hikvision.

Precision minima aceptable para conteo y handoff.

Retencion de snapshots, clips y metadatos.

Privacidad y uso de reconocimiento facial/ReID.

Integracion con el backend/City Viewer existente.